采购项目名称: 黄山中国书画小镇绿化养护采购

询比采购文件编号：

询 比 文 件

采购单位：黄山屏水文化旅游有限公司

日    期： 2024 年 5月 9 日

# 目    录

# 一、询比公告

# 二、响应人须知

三、资格审查

四、养护要求

五、响应文件格式

黄山中国书画小镇绿化养护采购

一、询比公告

各响应人：

我司现对 黄山中国书画小镇绿化养护 采购事项进行市场询比，现请各潜在响应人进行响应报价，我司将根据各单位响应人响应的价格，按 有效最低价法 确定成交单位，感谢贵司对我司工作的支持。

1、工程项目名称：黄山中国书画小镇绿化养护采购

2、工程地点：黄山市黟县宏村镇赛宏路61号

3、绿化养护面积：约10000m²（详见附件一）

4、采购控制价：第一年最高限价9.5元/m²，第二年和第三年高限价9.0元/m²；包别：共1个包。

5、资金来源：自筹资金，预算按照平方面积计算。

6、服务内容：

6.1草坪、绿植等及时进行修剪、施肥、浇水、松土，保持良好的观赏效果，按照原设计图纸呈现的景观轮廓线型进行养护，有效预防病虫害；景观绿化养护期内发现枯死，由养护单位自行采购补栽（移交前进行核对，签字确认，补栽的苗木标准按照同规格、同尺寸和同种类），对已经缺少的苗木和灌木进行补栽（标准同上）；制定防寒防涝防冻措施，所有园林设施（护栏和构筑物等）更新修复；有提示爱护花草树木的宣传牌等。

6.2合同签订后，针对现场乔木、灌木和地被等，进行一次全面评估（数量和单价），并形成报告和造价。

6.3配合采购人，每半年进行绿化养护信息调查，形成报告。

7、响应人资格

7.1 具备有效的独立法人资格；

7.2 拟派项目负责人要求：须具有园林绿化相关专业中级及以上职称；

备注：响应文件中须提供拟任项目负责人的资格证书的复印件以及连续缴纳不少于3个月的社保证明材料。

7.3 响应人业绩要求：2022年1月1日以来，响应人应具有1项养护合同金额在10万元(含)以上或绿化养护面积1万㎡（含）以上的住宅小区、公园或景区绿化养护业绩（三种任选一种）；

备注：响应人提供业绩合同复印件，日期和体量要求以合同记载日期为准，无记载内容采购人不予认可。

8、响应人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人（提供承诺，格式自拟）。

8.1被人民法院列入失信被执行人名单的；

8.2被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

8.3被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单。

9、不允许分包，不接受联合体响应文件。

10、采购评审中，出现下列情形之一的，采购人有权宣布流标（详见响应人须知）：

10.1没有符合专业条件的响应人或未有对采购文件作实质响应的响应人的；

10.2响应人的报价均超过采购预算；

10.3因重大变故，招标任务取消的；

10.4采购人收到响应文件不满足3家。

11、第一次询比开标不符合第10条要求，采购人当场转换采购方式（竞争性谈判、磋商等），由评审小组共同与符合采购要求的响应人，进行竞争性谈判或者磋商。

12、询比文件的获取

请有意向单位于2024年5月10日至2024年5月21日9:30时（北京时间，下同），到黄山市黟县宏村镇赛宏路61号（联系人：胡工，电话：16655163530）或登陆安徽文化旅游投资集团有限责任公司官方网站（http://www.ahwltzjt.com）获取。

13、询价响应文件的提交（采用顺丰或者EMS邮寄）

13.1 响应文件提交截止日期为：2024年5月21日9：00前

提交地点：安徽省黄山市黟县宏村镇黄山中国书画小镇

收件人：胡工   电话：16655163530

询比开始时间：2024年5月21日9：30

询比地点：黄山屏水文化旅游有限公司会议室

13.2 逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件，承包人不予受理。

黄山屏水文化旅游有限公司

2024年5月9日

# 二、响应人须知

响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见询比公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 见询比公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 见询比公告 |
| 1.1.7 | 项目预算 | 见询比公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 见询比公告 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见询比公告和采购人要求 |
| 1.3.3 | 养护质量标准 | 满足相关规范要求，《安徽省园林绿化养护管理标准》（DB34/T 5016-2015）、《黄山市城市园林绿化导则》 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、能力 | 见询比公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 1.4.2 | 响应人不得存在的其他情形 | 见询比公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，响应人自行踏勘，费用自理 |
| 1.10.1 | 响应预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清询比文件 | 时间：递交响应文件的截止之日3日前 |
| 2.2.2 | 询比文件澄清发出的形式 | 网站通知 |
| 2.3.1 | 询比文件修改发出的形式 | 网站通知 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定单价（含税，税率响应时须提供税率），分第一年、第二和第三年 |
| 3.2.4 | 最高响应限价 | 见询比公告，高于控制单价作无效响应处理 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 60日历天（从响应截止之日算起） |
| 3.4 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 自2022年1月1日至响应文件递交截止时间 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 不需要 |
| 3.6 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件（纸质）：正本1份，胶装，档案袋密封，盖章提交（按照要求，作无效响应处理）。 |
| 3.7.2 | 响应文件是否需分册装订 | / |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）响应文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 响应截止时间 | 见询比公告 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 见询比公告 |
| 4.2.3 | 响应文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间：见询比公告 开标地点：见询比公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由响应人代表检查响应文件密封情况； 开标顺序：按随机顺序进行开标。 |
| 6.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人以上单数 |
| 6.2 | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 推荐1名成交候选人 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 7.2 | 履约保证金 | 不要求 |
| 8 | 是否采用电子招标响应 | 否 |
| 9 | 合同期限 | 三年，从签订之日起计算；第一年全年考核合格（合格标准75%），自动转入第二年服务期，第二年全年考核合格（合格标准75%），自动转入第三年服务期，否则终止合同。 |

1、适用范围

1.1本采购文件适用于本次采购所述服务。

2、项目主要内容：详见询比公告。

3、响应人资格要求

3.1其他条件：详见询比公告。

3.2由于采购项目的差异性，响应人在参与具体采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

3.3已按采购文件要求获取采购文件。

3.3.1凡符合规定条件的中国境内响应人有意参加采购的，请按照询比公告信息和网站发布信息获取采购文件。

4、响应风险

4.1响应人一旦获取了本采购文件并参加评审，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

4.2响应人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由响应人自行承担。

4.3响应人所提供的所有资料（包括扫描件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由响应人自行承担。

5、响应人被视为充分熟悉本项目所在地和履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

5.1本采购内容有关国家法律、法规及行业管理标准；

5.2安徽省及黄山市等有关部门的相关规定（《安徽省园林绿化养护管理标准》（DB34/T 5016-2015）、《黄山市城市园林绿化导则》）；

5.3本采购文件不再对上述情况进行描述。

6、响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目，如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目，其参加将被全部拒绝：

6.1法定代表人(负责人）为同一个人的；

6.2母公司、全资子公司及其控股公司；

6.3总公司与其分公司（分支机构）；

6.4同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

6.5法律和行政法规规定的其他情形。

7、因本次采购活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

8、本采购文件的最终解释权属于采购人。

（二）采购文件

1、采购文件构成

1.1采购文件包括：

第一章  询比公告

第二章  响应人须知前附表

第三章  响应人须知

第四章  采购合同格式

第五章  采购内容及总体要求

第六章  响应文件格式

1.2响应人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果响应人没有满足采购文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。

2、采购文件的澄清、补充及修改

2.1答复涉及对采购文件的修改或补充，则它将被视为采购文件的一部分。凡原先所发采购文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

2.2对采购文件的修改是采购文件的组成部分，对响应人具有约束力。

2.3为使响应人有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以改变评审时间、评审地点，在官网发布信息。

（三）响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1响应人的响应文件、以及响应人与采购人就本项目的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评审小组有权不接受。

1.2除响应文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

2、响应文件的编制要求

2.1响应文件应按照采购文件给出的响应文件格式按顺序编制（胶装成册）。

2.2电子响应文件需分包别单独编制，各包别响应文件资料不得相互替代使用。评审小组评审时只根据对应包别的响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的响应文件中寻求资料。

2.3响应人应按照“响应人须知前附表”中要求，提交响应文件。

2.4响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由响应人承担。

2.5响应文件全部或部分内容无法查看的，评审小组有权否决其响应文件，由此造成的在评审中处于不利地位的风险由响应人自行承担。

2.6响应文件签署、盖章

2.7在采购文件给出的响应文件格式中，凡是标明由响应人（盖单位公章）的地方，响应文件必须盖响应人统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

3、报价

3.1除非采购文件另有规定，响应人应以人民币填报所有报价，响应人在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

3.2响应文件的报价一览表上应根据响应文件格式要求清楚填写。

3.2.1如果响应人在响应文件中没有列明货物服务的名称、货物服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，响应人不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物服务只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。

3.2.2总报价中不得包含采购文件要求以外的内容（但为全面实现报价服务内容及要求而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如采购文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

3.2.3响应人应负起审慎调查的责任，报价中不得缺漏采购文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

3.2.4除采购文件中明确由采购人提供的货物服务外，响应人不得将采购文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付（本采购不适用）。

4、响应保证金：本项目不收取。

（四）响应文件的提交

1、响应人应按照采购文件规定提交纸质响应文件（含电子响应文件）。

1.1响应人提交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

1.1.1在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交电子响应文件的；

1.1.2法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

1.2响应人应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交（以交易系统接收到为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。

1.3在采购有效期内响应人不得撤回响应文件，未作响应，将列入黑名单，采购人不再与其合作。

（五）评审

1、评审。本项目采用有效最低价法评审。

1.1采购人将在规定的时间和地点组织采购。

1.2评审小组由为该项目专门组成的3人（含）以上单数组成。

1.3在响应文件提交截止时间至采购有效期满之间的这段时间内，响应人不能撤回响应文件。

1.4在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和采购情况实质性变动采购需求中的采购内容及总体要求、合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的响应人。

1.5评审小组在采购过程中有权允许或要求响应人提交澄清或补充资料。评审小组允许或要求响应人提交澄清或补充资料的，响应人应在评审小组规定的时间内提交。澄清或补充资料为响应文件的组成部分。

1.5.1评审小组通过交易系统将需要澄清或补充的内容以询标函的形式发送给响应人，响应人应登录交易系统并保持在线状态，以便及时接收评审小组可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若响应人未在评审小组规定时间内回复，视为放弃澄清或补充。

1.7评审小组要求响应人提交的澄清或补充资料应当以书面形式作出并在交易系统中提交。响应人的澄清或补充资料应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

2、评审包括响应文件初审（资格审查）和推荐成交候选响应人等步骤。

2.1初审：评审小组规定提交澄清或补充资料的截止时间到后，评审小组对响应文件进行初审。响应人或其响应文件出现下列情形之一时，初审不通过：

（1）未按采购文件要求获取采购文件；

（2）未按采购文件要求提供报价一览表与报价函；

（3）响应人所报服务报价一览表中清单及数量与采购文件要求的清单及数量不一致；

（4）未对采购文件提出的采购内容及总体要求完全响应；

（5）未对采购文件提出的合同条款完全响应；

（6）未按采购文件要求提供营业执照；

（7）未按采购文件要求提供采购公告要求规定的材料扫描件；

（8）不符合采购文件规定的其他资格条件；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）响应人或响应人所报货物（服务）不符合国家、省、市相关强制性要求的；

（11）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.2未通过初审的响应人，不进入后续评审程序，也不得进行二次报价。

2.3由评审小组采用最优惠价格对提交的响应文件进行综合评分。

2.4响应人价格最优惠排序第一，该响应人为第一成交候选响应人。价格相类似的，则通过商务谈判决定成交候选响应人排序。

2.5评审小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

2.6评审过程的保密。

2.6.1评审小组成员或其他工作人员均不得向他人透露评审情况。

2.6.2在评审过程中，响应人如向评审小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

2.7评审小组有权否决全部响应文件。

3、异常情况处理

3.1采购时出现以下情况之一的，将终止采购活动：

3.1.1响应文件提交截止时间止，提交响应文件的响应人少于3家的；

3.1.2通过初审的响应人少于2家的；

3.1.3响应人所提供的货物或服务无法满足采购文件实质性要求、影响工作的；

3.1.4因重大变故，采购任务取消的；

3.1.5出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、竞争性判定

4.1符合专业条件的响应人或对采购文件文件作实质响应的响应人不足三家的【两家或两家以上响应人所投主要货物（经评审小组现场认定）的品牌相同时视为一家响应人】，评审小组将对本项目采购活动进行竞争性判定：如判定具备竞争性，按采购文件规定推荐成交候选响应人；如判定明显缺乏竞争，评审小组应当否决全部响应文件。

5、符合采购文件，只有两家或者一家，评审小组判定，转换采购方式：商务谈判或者竞争性谈判。

（六）成交及签订合同

1、推荐成交候选响应人

2、确定成交响应人

2.1采购人确定成交响应人之日起2个工作日内发布成交公告。

2.2履约保证金：本项目是否需要交纳履约保证金、履约保证金交纳方式及履约保证金退还方式，详见响应人须知前附表（本项目不适用）。

2.3响应人放弃成交（候选人）资格或被取消成交（候选人）资格或存在无法与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展采购活动。

3、合同签订

3.1成交响应人应当在领取成交通知书后5日内，与采购人签订采购合同。

（七）疑问与反映

1、已按规定获取采购文件的潜在响应人对采购文件的疑问，应当在响应文件提交截止时间2日前提出，向采购人提出。对采购文件提出疑问的时间超过规定时限的，不予受理。

2、参与采购的响应人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内（如遇最后一日为双休日或节假日，则顺延至双休日或节假日后第一个工作日），以书面形式向采购人提出疑问。

2.1疑问应以书面形式实名提出，响应人提出疑问应当提交疑问函和必要的证明材料，疑问函应当包括以下内容：

2.1.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.1.2疑问项目的名称、项目编号、包别号（如有）；

2.1.3具体、明确的疑问事项和与疑问事项相关的请求；

2.1.4事实依据；

2.1.5必要的法律依据；

2.1.6提出疑问的日期。

2.2响应人书面疑问应在工作时间(周一至周五,上午8：00-12：00,下午14：30-17：30,节假日休息)向采购人提出。联系部门、联系电话、通讯地址详见询比公告

2.3有下列情形之一的，不予受理：

2.3.1提起疑问的主体不是参与该采购项目活动的响应人；

2.3.2提起疑问的时间超过规定时限的；

2.3.3疑问材料不完整的；

2.3.4疑问事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

2.3.5对其他响应人的响应文件详细内容疑问，无法提供合法来源渠道的。

3、响应人在疑问期内应当一次性针对同一采购程序提出疑问，两次或多次对同一采购程序环节提出的疑问，采购人有权不予受理。

4、响应人未在规定时限内提出的疑问，采购人不予受理。响应人不符合要求的疑问应在疑问期内及时补充完整，否则按疑问不成立处理。

5、疑问响应人是指参与所疑问项目采购活动的响应人，未参加采购活动的响应人或在采购活动中自身权益未受到损害的响应人所提出的疑问，采购人有权不予受理。

6、疑问响应人对疑问处理意见有异议的,可在答复期满后3日内向采购人提出反映。（如遇最后一日为双休日或节假日，则顺延至双休日或节假日后第一个工作日）

（八）保密和披露

1、响应人自获取采购文件之日起，须承诺承担本项目下保密义务，不得将因本次参加评审获得的信息向第三方外传。

2、采购人有权将响应人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

3、采购人在认为适当时，无须事先征求响应人同意而披露关于已订立合约的资料、成交响应人的名称及地址、服务的有关信息以及合约条款等。

三、资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 方法 | 成交候选人排序方法 | 本项目采用最优惠价法，即指响应人的响应能够最大限度地满足询比文件中规定的各项综合评价标准的方法。评审小组按价格从低到高排序，最后推荐1名成交候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 响应函及响应函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合“响应人须知”规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 联合体响应人 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 不存在禁止响应的情形 | 不存在，“响应人须知”规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应报价 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 响应内容 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 设计服务期限 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合“响应人须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合“响应人须知”规定和“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |

四、养护要求

采购人提供的清单内容，仅供参考，具体绿化面积、苗木数量、品种、规格、现状，请响应人自行踏勘现场。未经现场踏勘，响应人自行承担一切后果。

# 一、服务需求

1、服务范围：书画小镇所有景观绿化，具体范围详见图纸和清单。

2、服务要求：

2.1、绿化养护:包括但不局限于施肥、浇水、梳理、中耕除草、整形修剪、根盘及

边沟整理、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干抗旱排涝、死亡苗木清除、缺棵苗

木补植及枯枝垃圾清运、卫生保洁、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理，确保苗木生

长健壮；

2.2、设施设备维护，包括凉亭、灯具、建筑物、构筑物、设备设施等维护管理、树池盖板及护栏等小型维修及油漆(含发现重大损坏情况应及时上报工作)；

2.3、水域管理:保洁、垃圾清运、消毒、除藻、禁钓及安全防护警示等；

2.4、应急处理:抗旱、防汛、大风、除暴雪、毁绿、占绿等突发事件的处理

3、质量标准：

## （1）基本要求

①绿地内无垃圾、砖石、杂草、缠树藤蔓、枯死树、死树桩，绿化养管垃圾随产随清，道路树池、绿化带内种植土不得污染路面。

②绿地全天候清扫保洁，垃圾袋装化；绿地整洁,水体无严重污染，水面无飘浮垃圾；科学清理树木落叶，有观赏价值落叶在观赏期后收集；平衡好书画小镇绿地整洁和生态效益关系。

③绿地内无物品堆放，无牛皮癣、乱刻乱画，树木上无晾晒、悬挂物、禁锢物等。

④乔木类生长旺盛、树形美观，无明显枯枝死梢；冠型美观，分枝点合适，枝干、叶片健壮；根部无萌蘖，干部无藤物缠绕。

⑤花灌木类树形美观，长势良好，无明显枯枝死梢；枝条分布合理、均匀，通风透光；树体无藤物缠绕，根部无萌条，有明显主干的，干部无萌条。

⑥种植块生长茂盛，无亮脚、死枯现象；无藤物缠绕，无修剪残留物；整形灌木（球类等）冠型丰满，无偏冠、空洞，修剪面光滑。

⑦草坪、地被植物生长茂盛，生长季节无枯黄；地被完整，到边到角，无稀疏空洞、无黄土裸露，无杂草丛生。

⑧行道树倾斜应扶正。树木支撑绑扎规范、牢固、整齐，松动、损坏的支撑应加固更换，过期的支撑及扎缚物应拆除。

## （2）修剪要求

①乔木修剪：应在保持全冠的前提下适度疏枝，去除枯死枝、重叠枝、下垂枝、病虫枝及主干萌条；落叶树木宜在树木落叶后至翌年树木萌芽前、常绿树木应避开生长旺盛期进行修剪；行道树修剪应保持整条道路树型、分枝点高度基本一致，满足车辆通行净空要求；修剪创面大于5cm的应需及时涂抹伤口涂抹剂；乔木重度修剪每年1次，常规修剪每年3次。

②花灌木修剪：当年形成花芽、次年早春开花的花灌木，应在开花后修剪；一年生枝条开花灌木，应在休眠期进行修剪；多年生枝条开花灌木修剪，应注意培育和保护老枝；常规修剪每年4次。

③种植块修剪：应顶面平齐，侧面平直，线条流畅，棱角突出，修剪及时，无8cm以上徒长枝，表面无修剪残留物，无枯枝，死树；常规修剪每年不少于6次，新枝条长度超过8厘米天数不超过7天。

④草坪修剪：暖季型草坪高度保持在 6cm 以下，冷季型草坪保持在 8cm 以下；及时清除修剪残留物，修剪后草坪平整无斑秃；草坪修剪每年不少于10次。

⑤不得在休息期间进行修剪。

## （3）浇灌及排涝要求

①每年4-11月每月应对乔木浇水一次。种植块、草坪和新栽植乔灌木，30℃以下天气适时浇水，30℃以上天气每3天浇水一次，35℃以上每2天浇水一次，浇水应细浇慢灌、浇足浇透。

②夏季浇水应早晚进行，冬季浇水应在中午进行，冰冻天气不宜浇水。板结严重的树盘，浇水前应先开盘松土。

③绿化浇灌工作注意节约用水，成交响应人应教育工作人员提高节能意识，浇灌工作需全程安排人员看守，严禁浇灌用水大面积洒向非绿化地。

④旱季及新补种植物要及时进行灌溉，保持植物良好长势，防止植物因脱水而造成枯死；梅雨季节等期间要做好加固、挖沟排涝、抢险等工作，防止植物受损。

## （4）补植要求

①小镇内现有植物（合同签订时活体植物包括花、草、树木）需保活，如果植物死亡，成交响应人负责补植同品种、同规格植物。

②绿化补植必须达到无缺株断档，无空洞斑秃，无黄土裸露。适宜冬春季节集中补植与随缺随补相结合。补植效果与现状绿化和谐融合。

③乔木、花灌木、整形灌木补植：对缺株、枯死的应在7日内（高温季节除外）完成补植；对长期滞长的小老树及偏冠树、断头树等应进行集中更换；补植、更换的苗木与现状苗木干径、分枝点、冠幅、高度等基本一致。

④种植块、草坪补植：缺株断档、稀疏空洞的种植块和斑秃地被应在5日内（高温季节除外）完成补植。补植方法因地制宜，应满栽密植、到边到角，修剪后与现有种植块高度一致。

⑤补植内容：因施工需要或苗木退化死亡需要移植乔木和花灌木单次30株以内，单次种植块300平米以内，单次草坪1000平米以内的死亡补植。种植块和草坪种类按施工现场实际情况确定。

## （5）树木病虫害防治要求

①虫害：针对蚜虫、天幕毛虫、初夏柳蝙蛾、榆紫金花虫、柳沫蝉等虫害在6月初进行药物预防，7-8月进行光肩星天牛等防治；大面积农药防治每年不少于2次。养护区域内植物无病虫的活卵、活虫；叶片上无虫粪、虫网、虫眼等。基本无蛀干性害虫危害。

②病害：松科、榆科、杨柳科等树木病害防治，观赏植物白粉病、褐斑病防治；大面积病害防治每年不少于1次。

③利用树干注药与叶面喷洒植物避孕类药剂相结合，达到有效控制杨柳絮目的。

## （6）涂白、裹干要求

①涂白：每年一次，10月下旬-11月中旬，对乔木、花灌木涂白防冻、防病虫害。涂白高度为乔木1.2m，花灌木1m或分枝点以下。同一路段、区域的涂干高度保持一致。

②裹干：冬季对抗寒性较差的树木裹干，用草绳、蒲包或塑料薄膜等材料严密包裹树木主干和比较粗壮的分枝，裹干高度一般1.5m，同一路段、区域的裹干高度保持一致，次年4月初在植物萌芽前及时撤除防寒物。

## （7）其他养护要求

①绿化植物每年施肥应不少于两次，生长季以复合肥为主，休眠期以腐熟有机肥为主。

②有开盘条件的乔木、花灌木，每年开盘松土不少于1次，去除杂草，要求线条圆滑、盘面平整，土壤板结严重的树盘，植物生长期应勤松土。

③各类绿地、树穴、树池、绿带要结合松土及时清理各类杂草；及时清除花灌木、种植块中的杂草；及时清除草坪内非种植的杂草。人工排除杂草应连根拔起。

④除草剂使用应科学、安全，不应发生危害其他植物、污染环境情况，不建议大面积使用除草剂。

⑤种植地内清除的杂物及拔除的杂草，需随清随运，绿地内留存时间不应超过12小时，不得焚烧绿化垃圾；运费已包含在绿化养护服务费中，不再另行支付费用。

⑥水域内需种植适量的水生植物，并按时进行养护。

⑦日常养管中，绿化成活率和保存率须达到98%以上；养管期满时，所有绿化的成活率和保存率必须达到100%。

## （8）木质设施油刷

①负责木质亭廊、座椅、木质平台及地面等木质设施油刷。

②每年油刷不少于1次，需使用优质木蜡油，在每年6月1日前完成。

③油刷期间需设立警示牌。

## （9）花卉绿植摆放（重要活动）

①在指定位置摆放绿植，花境组合3组，大盆（1.5-2米）至少30个，中盆（1-1.5米）至少120个，总数不得低于150盆）。

②根据绿植生长周期，季节变化等情况，适时调换，保持绿植生长状况良好。

③每月至少一次专业养护，每周必须保证进行日常养护。（绿植浇水、修整除虫、施肥、清洁卫生）。

④无枯萎枯死现象，如有应立即更换，不得超过24小时。

## （10）安全管理要求

①做好树木巡视、警示工作，存在潜在危险树木应悬挂安全警示牌。

②及时处理出现的树木倒伏、倾斜、树枝折断、树木伤车伤物等危急事件，保障人员及通行安全。

③服务范围内由树木造成的伤人、伤物事件，由成交响应人全权负责事件处理，负责实施赔偿方案并支付赔偿金；成交响应人应及时完成受害方提出的合理要求，及时支付树木伤人、伤物事件受害方提出的合理赔偿金；树木伤人、伤物赔偿金包含在报价中。

④由于危急事件处理不及时、不得当造成采购人名誉及经济损失，采购人将追究成交响应人相应法律责任。

⑤灾害性天气来临前，提前做好有安全隐患园林树木的排查处理、物资人员储备工作。灾害性天气造成树木倒伏、断枝的，成交响应人要及时处理，确保整洁美观。为防止雪压损毁树枝或变形，降雪天气时应及时清除树木枝叶上的积雪。

## （11）绿化养护制度管理

成交响应人需有完善的规章制度及管理办法，需制定绿化养护人员管理办法、绿化养护方案、机械保管使用办法、库房及工作用房安全管理办法、灾害性天气应急抢险预案等；需提交绿化养护季度工作计划（每季度初提供）、绿化养护工作记录（每周提交一次）、绿化养护年度工作总结等管理材料。

## （12）其他管理要求

①及时制止践踏草坪，破坏花、草、树木的行为，并报告。

②成交响应人对全体管养人员做好技术培训、安全培训，一般每年不少于4次，在工作记录中应有所体现。

③成交响应人在合同期内，须按采购人要求设计与提升（原有中下层退化植物清除，更换种植土，补植草坪、色块苗、球类植物、地被植物等）已退化绿地

## （13）人员配备要求（响应人在响应文件中无须提供人员其他相关证明材料，在合同签订后成交响应人进场服务前，采购人核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则采购人有权追究违约责任）：

该养护项目设项目负责人1名，年龄不得超过50周岁，现场专业技术负责人1名，年龄不得超过55周岁，其他人员不少于2人，年龄不得超过57周岁。成交响应人不得擅自变更项目负责人及现场负责人。确需变更的，书面报告采购人，经同意后方可变更，变更后的人员应同样满足响应文件要求。采购人随时抽查，未按照要求配备，成交响应人承担违约责任。

## （14）设备要求（响应人在响应文件中无须提供设备其他相关证明材料，由采购人在合同签订后，成交响应人进场服务前，由采购人核查配备情况，设备须按照要求配备到位，否则采购人有权追究违反责任）：

①要求养护单位提供洒水车1辆，水泵2台，割草机3台，高枝锯2台，绿篱机2台，喷雾器3台，三轮车2辆，修枝剪10把，水管及其他用具若干。

②管养设备可自有或租用，但成交响应人应确保其能安全使用。同时，成交响应人应确保作业机动车辆拥有合法、齐全的证件，并有足额第三者责任险购买凭证，高空作业人员应有意外伤害险。

③成交响应人应做好设备维护，保证养护工作正常进行。同时做好管养设备操作培训。

# 四、报价要求

本项目固定单价，响应人根据响应文件内容和要求，提供报价，采购人后期不再追加任何费用，请各响应人自行考虑风险。

本项目报价包含机械工具日常维护费、燃油费，化肥、农药、种子费，公共场所及节假日花卉绿植摆放费，乔木、花灌木、种植块和草坪的移植补植费，木制设施油刷费，自然灾害预防应对和病虫害防治费，垃圾清运费等所有服务过程中可能产生的费用，后期采购人不再追加费用，响应人自行考虑风险。

第五章 响应文件格式

项目名称：黄山中国书画小镇电梯维保询比采购

项目编号：

响 应 文 件

2024年   月  日 9:00时前不得启封

响应人：（企业公章、法人章）

详细地址：

邮政编码：

年   月    日

响

应

文

件

项目编号：

项目名称：黄山中国书画小镇绿化养护采购

响应人名称：

法定代表人或其委托代理人：            (签字或盖章)

日  期：    年     月      日

报价函

致： 黄山屏水文化旅游有限公司

根据你方询比文件的黄山中国书画小镇绿化养护采购。

遵照《中华人民共和国招标法》等有关规定，在详细了解上述询比文件的响应人须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以固定单价：

第一年　 （大写　　元）的含税（增值税专票，税率：  %），

第二年　 （大写　　元）的含税（增值税专票，税率：  %），

第三年　 （大写　　元）的含税（增值税专票，税率：  %）。

我方保证按照询比文件的要求完成本项目的所有工作，在约定时间内完成你方要求。

我方报价有效期自递交响应文件截止时间起至合同履行完毕。

我方保证响应文件内容真实。

响应人名称：（盖   章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：      年  月  日

开标一览表

| 项目名称 | 黄山中国书画小镇绿化养护采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 响应人（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或 被授权人（签字） |  |
| 响应人报价（人民币大写） | 第一年 圆/平方 第二年 圆/平方 第三年 圆/平方 |
| 响应人报价（人民币小写） | 第一年 元/平方 第二年 元/平方 第三年 元/平方 |

统一社会信用代码营业执照

公司、人员相关证明文件（业绩证明等相关材料）

法人身份证复印件

法人授权委托书

本人系（单位）的法定代表人，现委托为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改黄山中国书画小镇绿化养护采购响应文件等及其相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  同响应有效期限    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

响应人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

手机  号码：

电子  邮箱：

年   月   日

被授权人身份证复印件

服务承诺书

致：黄山屏水文化旅游有限公司

本承诺声明：                （响应单位名称）对本采购文件的相关要求完全响应。若响应文件被选中，成为成交单位，将严格按照采购文件各项要求，承诺进行服务。

特此声明。

响应单位名称：                    法定代表人或授权委托人：

(签章)                             （签章）

日 期： 年 月 日

绿化养护实施方案

合同格式版本（另附）